B. Souhrnná technická zpráva

# B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stavbu výměny oplocení a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném, v zastavitelném území obce, v lokalitě určené dle územního plánu: plochy občanského vybavení – hřbitov.

Jedná se o pozemek parc.č. 265/1, 264/1 v k.ú. Lupěné. Pozemek je vedený jako ostatní plocha. Dotčený pozemek není zastavěn, na pozemku se nachází hrobová místa a kolem pozemku je stávající oplocení, které bude ze severní strany vyměněno. Pozemek se mírně svažitý.

Pozemek není dotčen inženýrskými sítěmi.

Rozsah řešeného území je vyznačen v situaci.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Hlavním cílem rozvoje obce je v souladu s cíli územního plánování vytvářet podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Pro splnění tohoto cíle byl navržen vyvážený rozvoj ploch bydlení, výroby, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury s důrazem na zachování zájmů ochrany přírody.

Projektová dokumentace řeší stavbu výměny oplocení a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném pro užití veřejnosti na pozemku zahrnutém dle územního plánu obce v ploše občanské vybavenosti – hřbitov.

Údaje o platném územní plánu:

Územní plán Obce Nemile, k.ú. Lupěné.

V rámci projektu se jedná o výměnu oplocení ze severní strany pozemku a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném pro veřejnost.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Předmětná realizace stavby bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

Pro předmětný pozemek není nutná žádná výjimka.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména §20 odst.4 a 5. a §23 odst.1 a 2. Pozemek svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňuje umístění stavby, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel.

Pozemek je napojen na účelovou komunikaci z pozemku parc.č. 264/1 v k.ú. Lupěné.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky a podmínkami dotčených orgánů a stanovisky správců sítí technické a dopravní infrastruktury. Předmětnou stavbou nebudou dotčeny veřejné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci přípravy projektu byla provedena prohlídka parcely. Vzhledem k charakteru výstavby není nutné provádět další průzkum na dotčeném pozemku.

Stavebně historický nebo stavebně technický průzkum:

V rámci přípravy stavby není nutné tento průzkum provádět.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, zóna, zvláštně chráněné území, apod.)

Pozemek se nenachází na území s archeologickými nálezy (celé území obce) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Památková zóna - rezervace se nevyskytuje v dotčeném území. Záplavové či poddolované   území taktéž ne. Pozemek nespadá do žádného ochranného pásma.

Běžná ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury:

V rámci realizace stavebního objektu a zpevněných ploch nebudou dotčeny ochranná pásma IS.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle mapy VÚV TGM a dle územního plánu obce se pozemek nenachází v území ohrožených záplavami.

Stavba se nenachází v poddolovaném či jinak chráněném (narušeném) území.

h) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Předmětná stavba nebude mít vliv na sousední pozemky, ani stavby na nich. Realizací ani provozem stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí.

Odtokové poměry nebudou stavbou významně ovlivněny. Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakem na dotčeném pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do přilehlé zeleně na stavebním pozemku.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá potřebu dalších požadavků na asanace, demolice a kácení dřevin.

V rámci realizace bude odstraněn stávající plot ze severní strany.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL

Dotčené pozemky nemají ochranu ZPF.

Nejedná se o pozemek plnící funkci lesa, a proto nebyl tento požadavek dále posuzován.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Stavba je dopravně napojena na účelovou komunikaci stávajícím sjezdem. Bezbariérový přístup k objektu je možný přes sjezd na pozemku (viz bod B.2.4).

Předmětnou stavbou nebude dotčeno vedení jiné technické infrastruktury.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu.

Na pozemku ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné inženýrské sítě

Před zahájením výstavby bude provedena terénní úprava – shrnutí ornice a uložení v zahradní části pozemku, popř. srovnání části pozemku v místech budoucí přilehlých zpevněných ploch. Přesun zeminy v rámci stavby bude vyřešen v rámci stavebního pozemku.

Stavba výměny oplocení a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném bude realizována jako jeden celek.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

pozemek dotčený výstavbou:

Stavební pozemek:

265/1	 		ostatní plocha, výměra 1116m2

264/1	 		ostatní plocha, výměra 852m2

vlastník: 		Obec Nemile, č.p. 93, 78901 Nemile

Sousední pozemky (vše v k.ú. Lupěné):

Pozemek	parc. č. st.58, 265/3, 225/1, 264/2, 265/1, 474, 475/1

Vlastník: 	Obec Nemile, č.p. 93, 78901 Nemile

Pozemek          parc. č. 262, 263

Vlastník: 	Bc. Jana Burešová, Na Výsluní 1101/2, 78901 Zábřeh

Pozemek          parc. č. 265/4

Vlastník: 	Janků Lucie, Lupěné 52, 78901 Nemile

Janků Marian, Lupěné 52, 78901 Nemile

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nevyvolá potřebu žádného ochranného nebo bezpečnostního pásma.

o) meteorologické a klimatické údaje

Sněhová oblast	III. (Charakteristická hodnota (sk)  = 2,52 kPa)

Větrná oblast	III. (Výchozí základní rychlost (vb,0) = 27 m/s)

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období (θe)	-17°C (Zábřeh)

## B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o výměnu oplocení a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném na parcele č. 265/1, 264/1 v k.ú. Lupěné:

Zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové dlažby, dle výběru investora. Vyměněné oplocení ze severní strany pozemku bude zhotoveno z kovaného oplocení opatřeno nátěrem dle výběru investora. Vstupní brána bude ponechána a bude repasovaná, pozinkovaná s nátěrem dle výběru investora.

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Oplocení a zpevněné plochy na hřbitově v Lupěném

b) účel užívání stavby

Stavba trvalého charakteru – Oplocení a zpevněné plochy na hřbitově v Lupěném

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá – Oplocení a zpevněné plochy na hřbitově v Lupěném

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Předmětná realizace stavby bude provedena v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby a s technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby.

Pro předmětnou stavbu, ani pro navržené technické řešení není nutná žádná výjimka. Stavba vyhovuje požadavkům prováděcích vyhlášek.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na stavby (OTP), ve znění pozdějších předpisů, zejména §6, kdy je stavba napojena na technickou infrastrukturu jednotlivými přípojkami a je umožněno jejich uzavření jednotlivými, použitými armaturami. Umístění jednotlivých (stávajících) přípojek a vedení od stánku je umístěno v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí. V souladu s §8, kdy stavba svým technickým řešením, dispozičním uspořádáním a použitými materiály splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu proti hluku, bezpečnost osob a úsporu energie; §11, kdy svým dispozičním uspořádáním, umístěním na dotčeném pozemku a navrženým technickým řešením splňuje požadavky na denní osvětlení a vytápění jednotlivých místností; dále stavba splňuje požadavky stanovené v §13, §15, § 6, §§18 – 25, §§32 – 36, §38 a §40 vyhlášky OTP.

Požadavek na bezbariérové užívání stavby, či zpřístupnění osobami s omezenou schopností pohybu či orientace nebyl ze strany stavebníků vznesen a proto nebyla při navrhování stavby a při posuzování obecných technických požadavků na výstavbu použita vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz bod B.1.d ... Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky a podmínkami dotčených orgánů a stanovisky správců sítí technické a dopravní infrastruktury. Předmětnou stavbou nebudou dotčeny veřejné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy. (Pakliže došlo k vydání stanoviska nebo vyjádření obsahujících požadavek nebo podmínku až po vydání dokumentace - bude vydán dodatek k Souhrnné technické zprávě.)

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jinými právními předpisy.

g) navrhované parametry (kapacity) stavby

zastavěná plocha zpevněných ploch: 62,00 m2

výměna oplocení v délce: cca  38,00 mb

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Objekt nebude napojen na technickou infrastrukturu.

Nakládání s odpady:

Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním systémem komunálního odpadového hospodářství.

Odpady vznikající během stavebních prací - viz bod B.8.h.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako jeden celek. Předpokládané zahájení stavebních prací je 03/2022 a ukončení 12/2022

Etapizace stavby není nutná.

j) orientační náklady stavby

1 000 000 Kč

- Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Architektonické řešení není pro tuto stavbu třeba řešit. Jedná se výměnu oplocení v severní části pozemku a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiály, barvy, atd.

Výměna oplocení a zhotovení zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném bude umístěn na parcele č. 265/1, 264/1 v k.ú. Lupěné, obce Nemile, umístění stavby je v souladu s vyjádřením obce. Příjezd na hřbitov pro veřejnost je umožněn ze severní strany z účelové komunikace z pozemku p. č. 264/1, v k.ú. Lupěné, vlastník je Obec Nemile, č.p. 93, 78901 Nemile.

- Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Jedná o výměnu oplocení a zhotovení zpevněných ploch. Objekt nezahrnuje žádnou technologii a předmětnou stavbou nebude žádná technologie budována.

- Bezbariérové užívání stavby:

Předmětná stavba jako taková bude sloužit veřejnosti, jedná se o hřbitov a stavebník požadoval, aby předmětnými úpravami byla stavba řešena s přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace, a proto nebyl záměr posuzován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (nebylo naplněno ustanovení § 2 citované vyhlášky).

- Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Bezpečné užívání realizované stavby je dáno navrženým konstrukčním a technickým řešením. Při běžném užívání a údržbě není nutné provádět další opatření pro bezpečné užívání.

- Základní charakteristika objektů

Stavební řešení:

Skladba zpevněných ploch:

- Betonová dlažba ………………………. 60mm

- Štěrkodrť 4/8 ……………………………40mm

- Štěrkodrť 0/32…………………………200mm

- Zhutněná pláň

__________________________________________________

Celkem                                                  300mm

Stavební řešení je patrné z výkresové části této projektové dokumentace.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Bourací práce: Vstupní brána bude demontována. Odstranění stávajícího oplocení a betonových patek, které byly součástí oplocení. Jednotlivé bourané prvky budou tříděny a odvezeny na skládku popřípadě k recyklaci. Původní betonová dlažba chodníku bude odstraněna.

Zemní práce: Cílem je vytvořit urovnanou a řádně zhutněnou pláň, připravenou

pro provedení podkladních vrstev budoucí dlážděné plochy. Zemní práce je nutné provádět za vhodných klimatických podmínek, tj. v období, kdy nemrzne nebo neprší a zemina není promáčená. V případě, že se pláň v průběhu prací vlivem dešťových srážek promáčí, je nutné rozbředlou zeminu odstranit. Zemina bude odvezena na skládku na staveništi zůstane pouze část, která bude použita na konečné terénní úpravy spočívající v dosypání zelených ploch podél obrub.

Podkladní vrstvy, za pískování: Z hlediska výsledné kvality zpevněných ploch je nutné správné provedení podkladních vrstev. Řádně zhutněná pláň (modul přetvárnosti 30 - 45 MPa) a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně

provedenou spodní stavbu s dlouhou životností.

Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10 - 15 cm. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy.

Pro podkladní vrstvy se používá pouze kvalitní certifikované kamenivo předepsaných frakcí.

Zapískování se provádí suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 2 mm. Orientační spotřeba písku se pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,40 kg/m² do 4,05 kg/m² dlážděné plochy.

Kladecí vrstva: Nejvhodnějším materiálem pro provedení kladecí vrstvy je drcené kamenivo frakce 4 - 8 mm. Není doporučeno používat různé levné lomové prosívky s vysokým podílem prachových částic. Přesnost a precizní práce při rozprostření a finálním urovnání kladecí vrstvy, včetně zajištění výškových a spádových poměrů, je nezbytnou podmínkou pro úspěšné provedení vrchní stavby – krytu zpevněné plochy. Vlastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodicí lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5 - 8 mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně.

Stavební a materiálové řešení: Zpevněné plochy jsou navrženy z klasické betonové dlažby. Lze použít jednotný typ dlažby na všechny části zpevněných ploch. Přechod mezi chodníkem a zelenou plochou budou lemovány betonovými záhonovými obrubníky 1000x50x200 mm.

Betonový obrubník bude osazen do betonu C12/15.

Odvodnění: bude provedeno gravitačně do přilehlého zeleně.

Úpravy povrchů: Vstupní brána bude repasována, pozinkována s nátěrem dle výběru investora.

Oplocení: Budou provedeny nové betonové patky z betonu C12/15 v nezámrzné hloubce min. 800mm. Nové oplocení bude z kované dle výběru investora. Max. výška oplocení bude 1500mm. Oplocení bude opatřeno ochranným nátěrem proti korozi.

- Mechanická odolnost a stabilita:

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

Technické řešení stavby je podrobně zakresleno ve výkresové části.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- Požárně-bezpečnostní řešení

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- energetická náročnost stavby

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

- větrání

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- vytápění

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- osvětlení

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- zásobování vodou

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- odpady

Provoz hřbitova vytváří běžný typ odpadů, jejichž svoz provádí technické služby.

- odvod splaškových a dešťových vod

Dešťové vody budou odváděny do přilehlé zeleně.

- vibrace

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- hluk

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- prašnost prostředí

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku. V případě prašnosti bude použité zkrápění vodou.

- Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

U této stavby se radonové měření neřeší – nejedná se o pobytové místnosti.

- ochrana před bludnými proudy

V blízkosti objektu se nevyskytují bludné proudy. Výskyt bludných proudů a ochrana před nimi není součástí projektové dokumentace.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba zpevněných ploch a oplocení na hřitově se nenachází v území, které je ohroženo seizmicitou.

- ochrana před hlukem

Bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 77.

- protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou v projektové dokumentaci řešena.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba zpevněných ploch se nenachází v území poddolovaném, nebo s výskytem jiných nebezpečných jevů.

- Připojení na technickou infrastrukturu:

- napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se stavby, jedná se o zpevněné plochy a výměnu oplocení v severní části pozemku.

- Dopravní řešení:

- popis dopravního řešení

Stavba je napojen na účelovou komunikaci z pozemku parc.č. 264/1 v k.ú. Lupěné.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Hřbitov v Lupěném je napojen na účelovou komunikaci stávajícím sjezdem.

- doprava v klidu

Odstavná plocha pro parkování osobních aut je před hřbitovem na pozemku parc.č. 264/1 v k.ú. Lupěné.

- pěší a cyklistické stezky

V těsném okolí stavby se nachází pěší stezka, po které bude umožněný přístup ke hřbitovu.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- terénní úpravy

Projektová dokumentace neřeší terénní úpravy mimo vlastní parcelu.

- použité vegetační prvky

Projektová dokumentace neřeší jednotlivé vegetační prvky. Řešení ozelenění, výsadbou stromů či keřů bude investor řešit v budoucnosti, po provedení stavebních prací.

- biotechnická opatření

Během případného osazování vegetace nebudou použity žádné biotechnické prvky.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady, půda):

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků:

Při realizaci díla je nutné dodržovat běžné hygienické návyky tak, aby nedošlo k poškození zdraví pracovníků stykem zejména s odpadní vodou. Dále je nezbytné zachovávat bezpečnost práce, která je dána příslušnými předpisy pro stavební výrobu a zemní práce. Z hlediska životního prostředí je nutné se zaměřit na udržení vzrostlé zeleně a travnatých ploch.

Vzniklé odpady při realizaci stavby budou odstraněny v souladu se zákonem č. 8/2021 Sb., o odpadech v platném znění. Odpady budou přednostně využity na stavbě, pokud to bude možné, jinak budou odváženy do sběrny nebo na řízenou skládku.

Při provozu stavby, ani při její realizaci nebudou vznikat žádné exhalace nebo látky, které by mohly znečistit ovzduší.

Stavba svým charakterem nevyžaduje další posouzení či opatření pro ochranu ovzduší.

Stavba je chráněna před vnějšími vlivy vhodnou volbou stavebních materiálů, které odolávají agresivnímu prostředí a zaručují dlouhou životnost.

Při provozu stavby budou vznikat běžné odpady.

Dešťové vody budou likvidovány vsakem do okolní zeleně.

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku, zvýšené prašnosti a pohybu vozidel a mechanizmů stavby na místních komunikacích.

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 8/2021 Sb. o nakládání s odpady, vyhl. č. 93/2016 Sb. ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. a změnové vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhl. 374/2008 – Katalog odpadů Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů.

Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo. Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů.

Vzniklé odpady při realizaci stavby budou odváženy do sběrny nebo na řízenou skládku.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Stavba nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. Stavbou nebudou ohroženy dřeviny, rostliny ani živočichové.

Při výstavbě nedojde ke kácení stromů na pozemku.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000:

Stavba se nenachází v území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba svým charakterem nenaplňuje ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto není nutné stanovisko podle citovaného zákona. Stavba nepodléhá oznámení (podlimitního) záměru ani zjišťovacímu řízení.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno prostředí, je-li podkladem

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. - Neřeší se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Projektová dokumentace nenavrhuje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

- Ochrana obyvatelstva

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva:

Pro daný typ stavby není třeba řešit. Ochrana obyvatelstva nebude stavbou nijak dotčena, a proto nejsou nutná žádná opatření.

- řešení zásad prevence závažných havárií:

Stavba bude užívána pro daný účel a stavebníci budou provádět řádnou údržbu stavby, aby se co nejvíce prodloužila její životnost.

- zóny havarijního plánování:

Pro daný typ stavby není třeba posuzovat.

- Zásady organizace výstavby:

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeby jednotlivých médií nejsou stanoveny. Jedná se o nově budované zpevněné plochy užíváním pro veřejnost. Rozsah stavebních prací svým rozsahem nevyžadují speciální zařízení či zřizování zařízení staveniště.

Potřebné energie pro realizaci stavby – nebudou potřebné.

- Odvodnění staveniště

Samostatné odvodnění staveniště zůstává stávající. Jedná se o mírně svažitý terén a dešťové vody budou likvidovány do přilehlého terénu.

- Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nebude využívat technické infrastruktury. Dopravně bude staveniště přístupné z účelové zpevněné komunikace (viz situace).

- Vliv provádění stavby na okolní objekty a pozemky

Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Majitelé okolních staveb a pozemků jsou seznámeni s projektovou dokumentací a rozsahem prací. Realizací záměru a jeho následném užívání nedojde k negativnímu ovlivnění sousedních pozemků ani staveb na nich.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveništní plocha je umístěna pouze na ohraničeném pozemku v majetku investorů. Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze s lešením, bednění, pracovních plošin nebo na střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst, pro vytvoření ochranného pásma. Jakékoli oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.

Součástí stavebních prací není kácení dřevin.

- Maximální zábory staveniště

Maximální zábor staveniště je patrný z výkresové části projektové dokumentace.

Staveniště je řešeno pouze na dotčeném pozemku, bez vlivu a požadavků na zábor ostatních pozemků.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Staveniště je řešeno pouze na dotčeném pozemku.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě vznikne řada odpadů, z nichž budou převládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů, obalové materiály, kovy, dřevo a kabely.

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedeného záměru budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 8/2021 Sb., o odpadech v platném znění.

Dodavatel stavby provádějící výstavbu nových objektů musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.8/2021 Sb., v aktuálním znění.

Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou MŽP č.93/2016 Sb. ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. a změnové vyhlášky č. 168/2007 Sb. a změn.vyhl. 374/2008 Sb. – katalog odpadů, zařazeny následovně:

Přehled tvorby odpadů při výstavbě objektu

| Číslo druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Odhad množství | Způsob odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiálny obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 10 kg | a |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O | 50 kg | a |
| 17 01 03 | Tašky a keram. výrobky | O | 50 kg | a |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,6 t | a |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,6 t | a |
| 17 02 03 | Plasty | O | 100 kg | a |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,2 t | a |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | N | 0,5 t | a |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 0,2 t | b |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 50kg | b |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 50kg | a |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 100kg | b |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 10kg | a |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 10kg | a |
| 15 01 06 200301 | Směsné obaly Směsný komunální odpad | O O | 20 kg 0,2 t | a a |

Označení způsobu odstranění odpadů:

a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpadky popřípadě odvoz do zařízení k využívání nebo odstranění odpadu

b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o množství a způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Komunální odpad

Shromažďování komunálního odpadu a jeho odvoz likvidaci jsou navrženy v souladu se současným stavem legislativy. Pro shromažďování odpadu jsou situovány u obslužné komunikace zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na sběr směsného odpadu. Domovní odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším obecním odpadem. Tříděný odpad bude vyvážen do kontejnerů na sběr tříděného odpadu, který bude umístěn v docházkové vzdálenosti od objektu také podél obslužné komunikace.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi bude zřízena dočasná deponie ornice. Případné terénní nerovnosti budou vyřešeny v rámci stavební parcely.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou a provozem objektu budou hluk a znečištění ovzduší. Posuzovaný soubor nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Provoz objektu nebude pro okolí představovat negativní sociálně ekonomické vlivy. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Stavba nezasahuje negativním způsobem do ŽP.

Veřejné plochy dotčené výstavbou musí být zhotovitelem stavby uvedeny do původního stavu, včetně obnovení trávníků a rekultivace zelených ploch.

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků:

Při realizaci díla je nutné dodržovat běžné hygienické návyky tak, aby nedošlo k poškození zdraví pracovníků stykem zejména s odpadní vodou. Dále je nezbytné zachovávat bezpečnost práce, která je dána příslušnými předpisy pro stavební výrobu a zemní práce. Z hlediska životního prostředí je nutné se zaměřit na udržení vzrostlé zeleně a travnatých ploch.

Při realizaci záměru je nutné zabezpečit minimální prašnost (zkrápění,čištění komunikací a nákladních vozidel znečištěných stavbou, ...).

Vzniklé odpady při realizaci stavby budou přednostně využity před jejich odstraněním na skládku, dále budou odváženy do sběrny nebo na řízenou skládku.

Při provozu stavby, ani při její realizaci nebudou vznikat žádné exhalace nebo látky, které by mohly znečistit ovzduší.

Stavba svým charakterem nevyžaduje další posouzení či opatření pro ochranu ovzduší.

Stavba je chráněna před vnějšími vlivy vhodnou volbou stavebních materiálů, které odolávají agresivnímu prostředí a zaručují dlouhou životnost.

Dešťové vody a jejich likvidace nebudou předmětnými úpravami dotčeny.

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku, zvýšené prašnosti a pohybu vozidel a mechanizmů stavby na místních komunikacích.

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 8/2021 Sb. o nakládání s odpady, vyhl. č. 93/2016 Sb. ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. a změnové vyhlášky č. 168/2007 Sb. – katalog odpadů.

Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo. Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů.

Vzniklé odpady při realizaci stavby budou odváženy do sběrny nebo na řízenou skládku.

Při realizaci díla je nutné dodržovat běžné hygienické návyky tak, aby nedošlo k poškození zdraví pracovníků stykem zejména s odpadní vodou. Dále je nezbytné zachovávat bezpečnost práce, která je dána příslušnými předpisy pro stavební výrobu a zemní práce.

Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení hluku.

Vliv na obyvatelstvo

Vliv provozu objektu není možné považovat z hlediska zdravotních rizik pro obyvatele za nebezpečný. Určité negativní vlivy je možné očekávat během výstavby objektu. Tyto vlivy budou ovšem působit krátkodobě. I v tomto případě je však riziko z expozice obyvatel žijících v okolí velmi malé. Vliv stavební činnosti lze navíc podstatně snížit důsledným dodržováním technických a organizačních opatření.

Vliv na kvalitu ovzduší

Vlivem provozu hodnoceného objektu nedojde k překročení žádného imisního limitu. V místě výstavby lze očekávat jen velmi malé zvýšení imisní zátěže znečišťujícími látkami. Krátkodobou vyšší imisní zátěž bude představovat období výstavby, zejména období zemních a bouracích prací. Proto je v průběhu výstavby nezbytné důsledně dodržovat opatření k omezení prašnosti ze staveniště a komunikačních tras staveništní dopravy. Celkově v zájmovém území nedojde k významným změnám v imisním zatížení.

Vliv na akustickou situaci

Po stavebních pracích nedojde v území k navýšení hlukové zátěže. Vlivem provozu navrhovaného souboru budov nedojde v žádném bodě u stávající chráněné zástavby k překročení hygienického limitu.

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

Stavební práce si nevyžádají odstranění dřevin a ostatní zeleně. Pro povolení ke kácení dřevin nemusí tedy vlastník pozemků žádat příslušný orgán ochrany přírody.

Vliv na geologické a hydrogeologické poměry

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být všemi pracovníky stavby důsledně dodržována všechna opatření a zákonné předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi.

Předmětná stavba nemá mimořádné nároky po stránce bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele. Je však nezbytné dodržovat předpisy bezpečnosti práce a to zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provozu, údržbě a kontrole realizovaných zařízení a instalací musí být z hlediska bezpečnosti práce dodržována ustanovení:

ČSN 34 3100; ČSN 34 3101; ČSN 34 3108; ČSN 34 1310; ČSN 34 3104; Vyhlášky č. 48/84 Sb. ČÚBP.

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/78 Sb. ČÚBP. Podmínky provozu zařízení budou zakotveny v provozním řádu. Provozní řád zpracovaný provozovatelem zejména s ohledem na bezpečnostní listy používaných prostředků a zařízení bude předložen ke kolaudaci stavby. Veškeré práce při provozu navrženého zařízení musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy, které upravují oblast hygieny a bezpečnostní práce, souvisejícími normami a hygienickými směrnicemi. Obecně platí, že každá riziková oblast či jednotlivý rizikový prvek musí být řádně označen výstražným upozorněním a chráněn před nežádoucím kontaktem: ochranným zařízením; bezpečnostně konstrukční úpravou; pojistným zařízením; blokovacím zařízením.

Pracovník přicházející do kontaktu s rizikovými faktory musí být proti jejich působení chráněn příslušnými ochrannými prostředky. Vybavení pracovníků prostředky osobní ochrany je povinností zhotovitele stavby.

Všeobecná bezpečnost vychází z dodržování současných platných právních předpisů a norem zejména:

zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 396/1992 Sb.

vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zákona ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu zákona č. 86/1992 Sb. o veřejném zdraví směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 sb., ve znění směrnic MZ ČSR – hl. hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. V částce 16/1985 sb. a ve znění výnosu MZSV ČSR- hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. V částce 9/1989 sb.

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a respektovat ustanovení Zákoníku práce ve znění zákona č. 258/2000 Sb.

Po celou dobu výstavby bude na staveništi zajištěn odborný stavební dozor.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Staveniště bude dočasně ohraničeno (páskou, oplocením) a na staveniště nebude umožněn přístup třetích osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Řešení okolních pozemků a staveb, případně přístup k těmto pozemkům a stavbám na nich nebude předmětnou stavbou dotčeno.

- Zásady pro dopravně-inženýrské opatření

Projektová dokumentace nepředpokládá žádná dopravně-inženýrská opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (za provozu, opatření proti vnějším vlivům)

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanovena.

Možné vnější vlivy:

- Povodně:

Stavba se nachází mimo záplavové území.

Stavba je umístěna na zvýšeném místě, kde nehrozí ani případná lokální povodeň.

- Sesuvy půdy:

Stavba je umístěna v území a na dotčeném pozemku, kde se nevyskytují ani nevyskytovaly v minulosti zjistitelné sesuvy nebo jiné eroze půdy.

- Poddolování:

Stavba je umístěna v území a na dotčeném pozemku, kde se nenachází poddolované území.

- Seizmicita:

Stavba je umístěna v území a na dotčeném pozemku, kde se nenachází seizmicky činné podloží.

- Radon:

Netýká se stavby.

- Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby:

Pro stavební práce není nutné dále posuzovat nebo navrhovat opatření proti hluku.

## B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stavbu malého rozsahu – Výměna oplocení a zhotovení zpevněných ploch. Stavba nebude řešit napojení na vodohospodářské sítě.